| 东集 EUIC S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Android UHF接口 使用说明书 |  |  |  |
| www.seuic.com |  |  |  |
| 修订记录 |  |  |  |
| 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人员 |
| 1.0 | 2016/1/9 | 建立本文档。 | 冯晓东 |
| 1.1 | 2019/02/01 | 增加blockwrite、blockerase接口。 | 冯晓东 |
| 1.2 | 2019/08/05 | 增加isopen接口、getInstance(Context)。 | 冯晓东 |
| 1.3 | 2020/07/01 | 增加kill接口、setParameters接口、setParamBytes接口。 | 冯晓东 |
| 1.4 | 2020/11/25 | 更改isopen为isOpen，增加系统休眠uhf模块会断电说明。 | 冯晓东 |
| 1.5 | 2021/04/26 | 增加温度、LED标签接口 | 冯晓东 |
| 1.6 | 2021/05/24 | 增加回调方式实时返回EPC | 冯晓东 |

目录

概述	4

硬件平台	4

软件平台	4

适用对象	4

引用方法	4

UHF接口	5

UHFService类	5

使用方法	5

函数接口	5

1.	打开UHF	6

2.	关闭UHF	6

3.	是否打开UHF	6

4.	获取固件版本号	6

5.	获取温度	7

6.	获取功率	7

7.	设置功率	7

8.	获取区域	7

9.	设置区域	7

10.	单次寻卡	8

11.	开始连续寻卡	8

12.	停止开始寻卡	8

13.	获取连续寻卡标签数量	8

14.	获取连续寻卡标签ID	9

15.	读标签	9

16.	写标签	10

17.	块写标签	11

18.	块擦除标签	12

19.	锁标签	12

20.	销毁标签	13

21.	设置参数	13

22.	设置参数bytes（新模块支持）	13

23.	读LED标签	13

24.	读温度标签	14

25.	回调函数	14

26.	注册回调函数	15

27.	卸载回调函数	15

EPC类	15

类成员变量	15

使用方法	15

函数接口	16

1.	获取EPC对象中的id数据	16

2.	比较id号是否相同	16

3.	获取附加数据（新模块支持）	16

# 概述

本文档介绍了android上提供的UHF设备相关的接口的使用说明，以便帮助用户更好的使用终端产品提供的特殊功能。

## 硬件平台

SDK适用于以下终端设备：

- D500、D501H、D502H、R109等

具体使用范围在函数接口说明中指明，若无指明表示都支持。

## 软件平台

SDK基于Android 4.4以上版本，支持eclipse、Android Studio开发工具。

## 适用对象

除了Android的标准功能外，希望用到UHF模块的开发人员。

## 引用方法

- 以下以Eclipse为例，右击项目 - Properties - Java Build Path - Libraries - Add External JARs，选择uhf.jar文件

- AndroidManifest.xml中使用uses-library用包名来标示uhf.jar是引用包。

<application

……

<uses-library

android:name="com.seuic.uhf" />

……

</application>

# UHF接口

| 包名 | com.seuic.uhf |
| --- | --- |
| 包文件 | uhf.jar |
| 系统包 | 是 |
| 包含的类 | UHFService |
| 作用 | 提供UHF相关的控制接口 |

## UHFService类

### 使用方法

import com.seuic.uhf.UHFService;

UHFService mDevice = UHFService.getInstance();

//如果希望系统UHFDemo服务退出，则使用带参数的getInstance接口。

UHFService mDevice = UHFService.getInstance(Context context);

注意：系统休眠时UHF模块会断电，因此系统休眠前需要调用close接口，当系统唤醒后需要调用open接口重新打开模块。

### 函数接口

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| open | 打开UHF |
| close | 关闭UHF |
| isOpen | 是否打开UHF |
| getFirmwareVersion | 获取固件版本号 |
| getTemperature | 获取温度 |
| getPower | 获取功率 |
| setPower | 设置功率 |
| getRegion | 获取区域 |
| setRegion | 设置区域 |
| inventoryOnce | 单次寻卡 |
| inventoryStart | 开始连续寻卡 |
| inventoryStop | 停止连续寻卡 |
| getTagIDCount | 获取连续寻卡标签数量 |
| getTagIDs | 获取连续寻卡标签ID |
| readTagData | 读标签 |
| writeTagData | 写标签 |
| blockWriteTagData | 块写标签 |
| blockEraseTagData | 块擦除标签 |
| killTag | 销毁标签 |
| setParameters | 设置参数 |
| setParamBytes | 设置参数bytes |
| readTagLED | 读LED标签 |
| readTagTemperature | 读温度标签 |
| registerReadTags | 注册回调函数 |
| unregisterReadTags | 卸载回调函数 |

- 打开UHF

boolean  open ()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 关闭UHF

void  close ()

参数

无

返回值

无

- 是否打开UHF

boolean  isOpen ()

参数

无

返回值

boolean; true:打开、false:关闭

- 获取固件版本号

String  getFirmwareVersion ()

参数

无

返回值

String; 非null:成功、null:失败

- 获取温度

String  getTemperature ()

参数

无

返回值

String; 非null:成功、null:失败  (℃)

- 获取功率

int  getPower ()

参数

无

返回值

int; 非0:成功、0:失败  (5~33 dBm)

- 设置功率

boolean  setPower (int power)

参数

power

设置的功率值  (5~33 dBm)

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取区域

String  getRegion ()

参数

无

返回值

String; 非空:成功、null:失败

区域值包括：”FCC” , ”ETSI”, ”China1” , ”China2”

- 设置区域

boolean  setRegion (String region)

参数

region

区域值包括：”FCC” , ”ETSI”

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 单次寻卡

boolean  inventoryOnce(EPC epc, int timeout)

参数

epc

EPC类对象

timeout

命令超时时间  (0~500 ms)

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示列：

EPC epc = new EPC();

boolean result = mService.inventoryOnce(epc, 100);

- 开始连续寻卡

boolean  inventoryStart ()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

注：通过getTagIDs获取寻卡数据，与inventoryStop()接口配对使用。

示列：

boolean result = mService.inventoryStart();

- 停止开始寻卡

boolean  inventoryStop ()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示列：

Boolean result = mService.inventoryStop();

- 获取连续寻卡标签数量

int  getTagIDCount ()

参数

无

返回值

int; 非0:获取的标签数量、0:未获取到标签

- 获取连续寻卡标签ID

List<EPC>  getTagIDs ()

参数

无

返回值

List<EPC>; EPC对象的List集合

注：返回的List集合是已经排重处理的。

示列：

List<EPC> mAllEpcs = new ArrayList<EPC>();

class InventoryThread extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        while (mInventoryStart) {

try {
                sleep(100);
                mAllEpcs = mService.getTagIDs();

} catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}

- 读标签

boolean  readTagData (byte[] Epc, byte[] PassWord, int Bank, int Offset ,int Len, byte[] Data)

参数

Epc

标签的ID（PC+EPC） //请使用EPC的getId()方法获取epc

PassWord

访问密码（长度为4个字节）

Bank

标签的存储区（0：密码区  1：EPC区  2：TI区  3：用户区）

Offset

起始地址（单位为字节）

Len

要读取的数据长度，单位为字节

Data

存放读到的数据

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示列：

String epcID = “1122334455667788”;

String psw = “12345678”;

byte[] data = new byte[256];

boolean result = mService.readTagData(getHexByteArray(epcID),
        getHexByteArray(psw),
        Integer.parseInt(bank),
        Integer.parseInt(offset),
        Integer.parseInt(len), data);

/**
 * 字符串 转 十六进制形式的数组
 */
public static byte[] getHexByteArray(String hexString) {
   byte[] buffer = new byte[hexString.length() / 2];
   if (hexString == null || hexString.equals("")) {
      return null;
   }
   hexString = hexString.toUpperCase();
   int length = hexString.length() / 2;
   char[] hexChars = hexString.toCharArray();
   for (int i = 0; i < length; i++) {
      int pos = i * 2;
      buffer[i] = (byte) (charToByte(hexChars[pos]) << 4 | charToByte(hexChars[pos + 1]));
   }
   return buffer;
}

- 写标签

boolean  writeTagData (byte[] Epc, byte[] PassWord, int Bank, int Offset ,int Len, byte[] Data)

参数

Epc

标签的ID（PC+EPC）//请使用EPC的getId()方法获取epc

PassWord

访问密码（长度为4个字节）

Bank

标签的存储区（0：密码区  1：EPC区  2：TI区  3：用户区）

Offset

起始地址（单位为字节）

Len

要写入的数据长度，单位为字节

Data

存放准备要写入标签的数据

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示列：

String epcID = “1122334455667788”;

String psw = “12345678”;

String data = “11223344”;

boolean result = mService.writeTagData(getHexByteArray(epcID),
        getHexByteArray(psw),
        Integer.parseInt(bank),
        Integer.parseInt(offset),
        Integer.parseInt(len),
        getHexByteArray(data))

- 块写标签

boolean  blockWriteTagData (byte[] Epc, byte[] PassWord, int Bank, int Offset ,int Len, byte[] Data)

参数

Epc

标签的ID（PC+EPC）//请使用EPC的getId()方法获取epc

PassWord

访问密码（长度为4个字节）

Bank

标签的存储区（0：密码区  1：EPC区  2：TI区  3：用户区）

Offset

起始地址（单位为字节）

Len

要写入的数据长度，单位为字节

Data

存放准备要块写入标签的数据

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示列：

String epcID = “1122334455667788”;

String psw = “12345678”;

String data = “11223344”;

boolean result = mService.blockWriteTagData(getHexByteArray(epcID),
        getHexByteArray(psw),
        Integer.parseInt(bank),
        Integer.parseInt(offset),
        Integer.parseInt(len),
        getHexByteArray(data))

- 块擦除标签

boolean  blockEraseTagData (byte[] Epc, byte[] PassWord, int Bank, int Offset ,int Len)

参数

Epc

标签的ID（PC+EPC）//请使用EPC的getId()方法获取epc

PassWord

访问密码（长度为4个字节）

Bank

标签的存储区（0：密码区  1：EPC区  2：TI区  3：用户区）

Offset

起始地址（单位为字节）

Len

要擦除的数据长度，单位为字节

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示列：

String epcID = “1122334455667788”;

String psw = “12345678”;

boolean result = mService.blockEraseTagData(getHexByteArray(epcID),
        getHexByteArray(psw),
        Integer.parseInt(bank),
        Integer.parseInt(offset),
        Integer.parseInt(len))

- 锁标签

boolean  lockTag(byte[] Epc, byte[] PassWord, int Flag)

参数

Epc

标签的ID（PC+EPC）//请使用EPC的getId()方法获取epc

PassWord

访问密码（长度为4个字节）

Flag

0,1,2,3解锁标签（0：密码区 1：EPC区 2：TI区 3：用户区）

10,11,12,13锁标签（10：密码区 11：EPC区  12：TI区 13：用户区）

20,21,22,23 永久锁标签（20：密码区 21：EPC区  22：TI区 23：用户区）

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示列：

String epcID = “1122334455667788”;

String psw = “12345678”;

mLockFlag = 13;//锁user区

boolean result = mService.lockTag(getHexByteArray(epcID),
         getHexByteArray(psw),

mLockFlag)

- 销毁标签

boolean  killTag(byte[] Epc, byte[] KillPwd)

参数

Epc

标签的ID（PC+EPC）//请使用EPC的getId()方法获取epc

KillPwd

销毁密码（长度为4个字节）（销毁密码必须非0）

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示列：

String epcID = “1122334455667788”;

String psw = “12345678”;

boolean result = mService.killTag(getHexByteArray(epcID),
        getHexByteArray(psw))

- 设置参数

boolean  setParameters(int id, int value)

参数

参数说明参考文档：Android UHF setParameters接口使用说明书.doc

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示列：

int setsession = 1;

mService.setParameters(UHFService.PARAMETER_INVENTORY_SESSION, setsession);

- 设置参数bytes（新模块支持）

boolean  setParamBytes(int id, byte[] value)

参数

参数说明参考文档：Android UHF setParameters接口使用说明书.doc

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 读LED标签

boolean  readTagLED(byte[] Epc, byte[] PassWord, int Manufacturer)

参数

Epc

标签的ID（PC+EPC）（如果不指定则设置null）//请使用EPC的getId()方法获取epc

PassWord

访问密码（长度为4个字节，如果无密码，默认null）

Manufacturer

标签的制造商（1：宜链 ）

返回值

boolean; true:成功、false:失败

示例：

String epcID = “1122334455667788”;

String psw = “12345678”;

mService.readTagLED(BaseUtil.getHexByteArray(epcID), psw, 1);

- 读温度标签

double  readTagTemperature(byte[] Epc, byte[] PassWord, int Manufacturer)

参数

Epc

标签的ID（PC+EPC）（如果不指定则设置null）//请使用EPC的getId()方法获取epc

PassWord

访问密码（长度为4个字节，如果无密码，默认null）

Manufacturer

标签的制造商（1：宜链 ， 2：悦和）

返回值

double; -100:失败(℃)

示例：

String epcID = “1122334455667788”;

String psw = “12345678”;

mService.readTagTemperature(BaseUtil.getHexByteArray(epcID), psw, 1);

- 回调函数

interface IReadTagsListener{

void tagsRead(List<EPC> epclist);

}

参数

epclist

EPC集合的list，返回最新盘存到的标签EPC。

返回值

无

示例：

private IReadTagsListener mIReadTagsListener = new IReadTagsListener(){
    @Override
    public void tagsRead(List<EPC> epcList){
       mEPCList.addAll(epcList);
    }
};

- 注册回调函数

void registerReadTags (IReadTagsListener listener)

参数

listener

实现IReadTagsListener接口的对象，需要实现tagsRead接口。

返回值

无

示例：

mService.registerReadTags(mIReadTagsListener);

- 卸载回调函数

void unregisterReadTags (IReadTagsListener listener)

参数

listener

调用registerReadTags时的对象。

返回值

无

示例：

mService.unregisterReadTags(mIReadTagsListener);

## EPC类

### 类成员变量

byte[] id;

int len;

int rssi;

int count;

### 使用方法

import com.seuic.uhf.EPC;

EPC epc = new EPC();

### 函数接口

- 获取EPC对象中的id数据

String  getId()

参数

无

返回值

String; 十六进制的表示的字符串

- 比较id号是否相同

boolean equals(Object obj)

参数

EPC对象

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取附加数据（新模块支持）

String getEmbeded()

参数

无

返回值

String; 十六进制的表示的字符串