| 东集 EUIC S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SLED UHF接口 使用说明书 |  |  |  |
| www.seuic.com |  |  |  |
| 修订记录 |  |  |  |
| 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人员 |
| 1.0 | 2019/09/09 | 建立本文档 | 冯晓东 |
| 1.1 | 2019/09/11 | 优化接口名称定义 | 冯晓东 |
| 1.2 | 2019/09/29 | 休眠时间、指定寻卡参数、扫描键功能 | 冯晓东 |
| 1.3 | 2020/11/30 | 增加扫描相关接口。 增加设置参数：sled音量、主扫描按键功能、单次扫描松手停止、语音中英文、扫描曝光模式、sled恢复默认设置。 增加获取蓝牙地址接口。 增加kill接口。 | 冯晓东 |

目录

概述	5

硬件平台	5

软件平台	5

适用对象	5

引用方法	5

UHF接口	5

UhfDevice类	6

使用方法	6

函数接口	7

1. 开始蓝牙搜索	7

2. 取消蓝牙搜索	7

3. 蓝牙连接	7

4. 断开蓝牙连接	7

5. USB连接	8

6. 断开USB连接	8

7. 获取Sled名称	8

8. 获取Sled SN号	8

9. 获取Sled版本号	8

10. 设置Sled自定义名称	9

11. 获取Sled参数	10

12. 设置Sled参数	10

13. 获取蓝牙MAC地址	10

14. 获取电量信息	10

15. 获取功率	10

16. 设置功率	11

17. 获取区域	11

18. 设置区域	11

19. 获取Sled温度	11

20. 单次寻卡	11

21. 开始连续寻卡	12

22. 停止连续寻卡	12

23. 获取筛选标签参数	12

24. 设置筛选标签参数	12

25. 开始筛选标签	12

26. 读标签	13

27. 写标签	13

28. 块写标签	14

29. 块擦除标签	14

30. 锁标签	14

31. 销毁标签	15

32. 获取盘存参数	15

33. 设置盘存参数	15

34. 获取模板参数	15

35. 设置模板参数	16

36. 获取离线标签数量	16

37. 获取离线标签	16

38. 停止获取离线标签	16

39. 清除离线标签	16

40. 开始扫描	17

41. 停止扫描	17

42. 获取离线条码数量	17

43. 获取离线条码	17

44. 停止获取离线条码	17

45. 清空离线条码	18

46. 获取扫描参数	19

47. 设置扫描参数	20

EPC类	20

类成员变量	20

使用方法	20

函数接口	20

1. 获取EPC对象中的id数据	20

2. 比较id号是否相同	20

BatteryInfo类	21

类成员变量	21

使用方法	21

InvParam类	21

类成员变量	21

使用方法	21

FilterCond类	22

类成员变量	22

使用方法	22

TmplParam类(继承InvParam类)	22

类成员变量	22

使用方法	22

# 概述

本文档介绍了SLED上提供的设备相关的接口的使用说明，以便帮助用户更好的使用终端产品提供的特殊功能。

## 硬件平台

SDK适用于以下终端设备：

- SLED

具体使用范围在函数接口说明中指明，若无指明表示都支持。

## 软件平台

SDK基于Android 7.1版本，支持Android Studio开发工具。

## 适用对象

除了Android的标准功能外，希望用到UHF模块的开发人员。

## 引用方法

- 在项目app/libs目录中添加Sled需要的jar包，如下图：

build.gradle文件中添加依赖：

dependencies {

implementation files('libs/sleduhf-v1.0.3.jar')

}

# UHF接口

| 包名 | com.seuic.sleduhf |
| --- | --- |
| 包文件 | sleduhf-v1.0.3.jar |
| 包含的类 | UhfDevice |
| 作用 | 提供UHF相关的控制接口 |

## UhfDevice类

### 使用方法

import com.seuic.uhf.UhfDevice;

UhfDevice mDevice = UhfDevice.getInstance(context);

#### UhfCallback 接口

| 包名 | com.seuic.sleduhf |
| --- | --- |
| 包文件 | sleduhf-v1.0.3.jar |
| 包含的接口 | UhfCallback |
| 作用 | 获取搜索到的蓝牙设备信息 |
| 函数接口 | onGetBtInfo(BluetoothDevice btInfo) |
| 作用 | 获取连接蓝牙的状态 |
| 函数接口 | onGetConnectStatus(int status) |
| 作用 | 获取寻卡EPC回调接口 |
| 函数接口 | onGetTagsId(List<EPC> epcs) |
| 作用 | 获取Sled扫描按键状态 |
| 函数接口 | onGetScanKeyMode(int mode) |
| 作用 | 获取扫描条码信息回调接口 |
| 函数接口 | onDecodeComplete (DecodeInfo decodeInfo) |

#### UhfCallback使用示例

备注: 不要在回调接口中操作UI

在使用之前，注册并实现回调函数

mDevice.registerUhfCallback(mUhfCallback)；

UhfCallback mUhfCallback = new UhfCallback(){

public void onGetBtInfo(BluetoothDevice btInfo){

//实现具体功能 获取搜索到的蓝牙名称和MAC地址

}

public void onGetConnectStatus(int status){

//实现具体功能 0：连接成功  -1：断开连接  -2：连接超时 1：usb插入 -3：usb拔出

}

public void onGetTagsId(List<EPC> epcs){

//实现具体功能 获取寻卡EPC号

}

public void onGetScanKeyMode(int mode){

//实现具体功能 1:开始寻卡  0：停止寻卡2:读取离线  3:停止离线  4:单次

//5：开始连续筛选

}

public void onDecodeComplete(DecodeInfo decodeInfo){

//实现具体功能 获取扫描条码信息

}

};

mDevice.unregisterUhfCallback(mUhfCallback);

### Sled参数表

| Sled参数 | 参数常量名 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 蓝牙未连接休眠时间 | PARAM_SLEEP_TIMEOUT | (时间单位min) |
| 蓝牙连接休眠时间 | PARAM_BTCONNECT_SLEEP_TIMEOUT | (时间单位min) |
| 关机时间 | PARAM_POWEROFF_TIMEOUT | (时间单位min) |
| 显示Sled名称 | PARAM_DISPLAY_NAME | 0=使用默认名称 1=使用自定义名称 |
| 寻卡声音使能 | PARAM_SOUND | 0=关闭寻卡声音 1=打开寻卡声音 |
| UHF扫描键功能 | PARAM_SCANKEY_FUNCTION | 0=扫描键连续寻卡 1=扫描键单次寻卡 2=扫描键指定寻卡 |
| UHF扫描键寻卡方式 | PARAM_SCANKEY_INVMODE | 0=扫描键松手不停止 1=扫描键松手停止 |
| 显示PC号 | PARAM_DISPLAY_PC | 0=不显示PC号 1=显示PC号 |
| fastID使能 | PARAM_FASTID | 0=关闭fastID 1=打开fastID |
| 导入模板号 | PARAM_IMPORT_TMPLNUM | 0~9模板号 |
| Sled音量大小 | PARAM_SOUND_VOLUME | 0~8 |
| 主扫描键功能 | PARAM_MAIN_SCANKEY_FUNCTION | 0：UHF模式 1：Scanner模式 |
| 条码扫描松手停止 | PARAM_STOPSCAN_ON_UP | 0：松手停止 1：松手不停止 |
| 中英文语音 | PARAM_LANGUAGE | 0：中文 1：英文 |
| 扫描曝光模式 | PARAM_EXPOSURE_MODE | 0：自动 1：室内 2：户外 |
| 恢复Sled默认设置 | PARAM_SLED_DEF_SETTINGS | 无 |

表1.0

### Scanner参数表

| SCANNER参数 | 参数常量名/key | 参数值/value |
| --- | --- | --- |
| 扫描模式 | SCAN_MODE | 1：手动，2：连续扫描 |
| 扫描超时时间 | SCAN_OVERTIME | 0~30s |
| Code 39 |  |  |
|  | CODE39_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | CODE39_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | CODE39_LEN_MIN | 1~1024 |
|  | CODE39_FULL_ASCII | 0：关闭，1：打开 |
|  | CODE39_START_STOP | 0：关闭，1：打开 |
| Code 128 |  |  |
|  | CODE128_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | GS1128 | 0：关闭，1：打开 |
|  | ISBT128 | 0：关闭，1：打开 |
|  | CODE128_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | CODE128_LEN_MIN | 1~1024 |
| DataMatrix |  |  |
|  | DM_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | DM_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | DM_LEN_MIN | 1~1024 |
| QR |  |  |
|  | QRCODE_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | QRCODE_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | QRCODE_LEN_MIN | 1~1024 |
| EAN |  |  |
|  | EAN8_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | EAN13_EN | 0：关闭，1：打开 |
| UPC |  |  |
|  | UPCA_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | UPCE_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | UPCE1_EN | 0：关闭，1：打开 |
| 25 |  |  |
|  | I25_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | I25_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | I25_LEN_MIN | 1~1024 |
| PDF |  |  |
|  | PDF_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | MICROPDF_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | PDF_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | PDF_LEN_MIN | 1~1024 |
| AZTEC |  |  |
|  | AZTEC_EN |  |
|  | AZTEC_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | AZTEC_LEN_MIN | 1~1024 |
| CODE93 |  |  |
|  | CODE93_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | CODE93_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | CODE93_LEN_MIN | 1~1024 |
| CODE11 |  |  |
|  | CODE11_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | CODE11_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | CODE11_LEN_MIN | 1~1024 |
|  | CODE11_CHECK_TRANSMIT | 0：2位校验码，传输 1：1位校验码，传输 2：2位校验码，不传输 3：1位校验码，不传输 4：无校验码 |
| CODABAR |  |  |
|  | CODABAR_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | CODABAR_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | CODABAR_LEN_MIN | 1~1024 |
| MSI |  |  |
|  | MSI_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | MSI_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | MSI_LEN_MIN | 1~1024 |
| RSS |  |  |
|  | RSS_EN | 0：关闭，1：打开 |
| MAXICODE |  |  |
|  | MAXICODE_EN | 0：关闭，1：打开 |
|  | MAXICODE_LEN_MAX | 1~1024 |
|  | MAXICODE_LEN_MIN | 1~1024 |

表1.1

### 函数接口

- 开始蓝牙搜索

boolean  startDiscovery(int timeout)

参数

timeout  蓝牙搜索超时时间

返回值

boolean; true:成功、false:失败

备注：通过回调函数onGetBTInfo(BluetoothDevice btInfo)获取蓝牙信息。

- 取消蓝牙搜索

void  cancelDiscovery()

参数

无

返回值

无

- 蓝牙连接

void  connect(String address, int timeout)

参数

address

连接蓝牙的MAC地址

timeout

蓝牙连接超时时间

返回值

无

备注：通过回调函数onGetConnectStatus(int status)获取蓝牙连接状态。

- 断开蓝牙连接

void  disconnect()

参数

无

返回值

无

- USB连接

boolean  openUsb()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 断开USB连接

void  closeUsb()

参数

无

返回值

无

- 获取Sled名称

String  getSledName()

参数

Flag

无

返回值

String; 非null:成功、null:失败

- 获取Sled SN号

String  getSledSN()

参数

Flag

无

返回值

String; 非null:成功、null:失败

- 获取Sled版本号

String  getSledVersion()

参数

Flag

无

返回值

String; 非null:成功、null:失败（Sled软件版本号&UHF固件版本号）

- 设置Sled自定义名称

boolean  setSledName(String name)

参数

name

字符名称（小于20个字符）

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取Sled参数

int  getSledParam(int param)

参数

param

见表1.0参数常量名

返回值

int; 见表1.0参数值

*注：导入模板号和恢复Sled默认设置只能设置，不能获取。

- 设置Sled参数

boolean  setSledParam(int param, int value)

参数

param

见表1.0参数常量名

Value

见表1.0参数值

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取蓝牙MAC地址

String  getSledAddress()

参数

无

返回值

String; 非空:成功、null:失败

- 获取电量信息

BatteryInfo  getBatteryInfo()

参数

无

返回值

BatteryInfo类对象

- 获取功率

float  getPower ()

参数

无

返回值

int; 非0:成功、0:失败  (0~33 dBm)

- 设置功率

boolean  setPower (float power)

参数

power

设置的功率值  (0~33 dBm)

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取区域

int  getRegion ()

参数

无

返回值

int; 成功:(0：FCC , 1：China1)、-1:失败

- 设置区域

boolean  setRegion (int region)

参数

region

区域值包括：”0：FCC” , ”1：China1”

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取Sled温度

String getSledTemperature()

参数

无

返回值

String; 非null:成功、null:失败  (℃)

- 单次寻卡

boolean  inventoryOnce(EPC epc, int timeout)

参数

epc

EPC类对象

timeout

命令超时时间 ms

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 开始连续寻卡

boolean  inventoryStart ()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

备注：通过回调函数onGetTagsID(EPC epcs)获取寻卡EPC号。

- 停止连续寻卡

boolean  inventoryStop ()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取筛选标签参数

FilterCond  getFilterCond()

参数

无

返回值

FilterCond类对象

- 设置筛选标签参数

boolean  setFilterCond(FilterCond filtercond)

参数

filtercond

FilterCond类对象

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 开始筛选标签

boolean  inventorySelectStart(byte[] epc, int offset, int len)

参数

epc

标签的ID（EPC）

offset

EPC筛选匹配的起始地址（单位为字节）

len

EPC筛选匹配的长度，单位为字节

返回值

boolean; true:成功、false:失败

备注：通过回调函数onGetTagsID(EPC epcs)获取寻卡EPC号。

- 读标签

boolean  readTagData (byte[] epc, byte[] password, int bank, int offset ,int len, byte[] data)

参数

epc

标签的ID（PC+EPC）

password

访问密码（长度为4个字节）

bank

标签的存储区（0：密码区  1：EPC区  2：TI区  3：用户区）

offset

起始地址（单位为字节）

len

要读取的数据长度，单位为字节

data

存放读到的数据

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 写标签

boolean  writeTagData (byte[] epc, byte[] password, int bank, int offset ,int len, byte[] data)

参数

epc

标签的ID（PC+EPC）

password

访问密码（长度为4个字节）

bank

标签的存储区（0：密码区  1：EPC区  2：TI区  3：用户区）

offset

起始地址（单位为字节）

len

要写入的数据长度，单位为字节

data

存放准备要写入标签的数据

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 块写标签

boolean  blockWriteTagData (byte[] epc, byte[] password, int bank, int offset ,int len, byte[] data)

参数

epc

标签的ID（PC+EPC）

password

访问密码（长度为4个字节）

bank

标签的存储区（0：密码区  1：EPC区  2：TI区  3：用户区）

offset

起始地址（单位为字节）

len

要写入的数据长度，单位为字节

data

存放准备要块写入标签的数据

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 块擦除标签

boolean  blockEraseTagData (byte[] epc, byte[] password, int bank, int offset ,int len)

参数

epc

标签的ID（PC+EPC）

password

访问密码（长度为4个字节）

bank

标签的存储区（0：密码区  1：EPC区  2：TI区  3：用户区）

offset

起始地址（单位为字节）

len

要擦除的数据长度，单位为字节

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 锁标签

boolean lockTag(byte[] epc, byte[] password, int flag)

参数

epc

标签的ID（PC+EPC）

password

访问密码（长度为4个字节）

flag

0,1,2,3解锁标签（0：密码区  1：EPC区  2：TI区  3：用户区）

10,11,12,13锁标签（10：密码区  11：EPC区  12：TI区  13：用户区）

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 销毁标签

boolean killTag(byte[] epc, byte[] password)

参数

epc

标签的ID（PC+EPC）

password

销毁密码（长度为4个字节）

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取盘存参数

InvParam getInvParam()

参数

无

返回值

InvParam类对象

- 设置盘存参数

boolean setInvParam(InvParam param)

参数

param

InvParam类对象

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取模板参数

TmplParam getTmplParam(int num)

参数

num

参数模板号（0~9）

返回值

TmplParam类对象

- 设置模板参数

boolean setTmplParam(int num, TmplParam param)

参数

num

参数模板号（0~9）

param

TmplParam类对象

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取离线标签数量

int getOffLineTagsCount()

参数

无

返回值

int:离线标签数量

- 获取离线标签

boolean getOffLineTags(int num)

参数

num

获取离线标签的数量

返回值

boolean; true:成功、false:失败

备注：通过回调函数onGetTagsID(EPC epcs)获取离线EPC号。

- 停止获取离线标签

boolean  stopGetOffLineTags ()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 清除离线标签

boolean clearOffLineTags()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 开始扫描

void  startScan ()

参数

无

返回值

无

备注：通过回调函数onDecodeComplete (DecodeInfo paramDecodeInfo)获取扫描条码信息。

- 停止扫描

void  stopScan ()

参数

无

返回值

无

- 获取离线条码数量

int  getOffLineBarcodeCount ()

参数

无

返回值

int获取的值、-1:失败

- 获取离线条码

boolean  getOffLineBarcode (int num)

参数

num:获取离线条码个数

返回值

boolean; true:成功、false:失败

备注：通过回调函数onDecodeComplete (DecodeInfo paramDecodeInfo)获取扫描条码信息。

- 停止获取离线条码

boolean  stopGetOffLineBarcode ()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 清空离线条码

boolean  clearOffLineBarcode ()

参数

无

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 获取扫描参数

int getScanParams(int key)

参数

key

见表1.1参数常量名

返回值

int;见表1.1参数值

- 设置扫描参数

boolean setScanParams(int key, int value)

参数

key

见表1.1参数常量名

value

见表1.1参数值

返回值

boolean; true:成功、false:失败

## EPC类

### 类成员变量

byte[] id;

int len;

int rssi;

int count;

### 使用方法

import com.seuic.sleduhf.EPC;

EPC epc = new EPC();

### 函数接口

- 获取EPC对象中的id数据

String  getId()

参数

无

返回值

String; 十六进制的表示的字符串

- 比较id号是否相同

boolean equals(Object obj)

参数

EPC对象

返回值

boolean; true:成功、false:失败

## BatteryInfo类

### 类成员变量

int  level; //电量百分百

int  current;  //电流mA

int  voltage; //电压mV

float  temperature;  //温度

### 使用方法

import com.seuic.sleduhf.BatteryInfo;

BatteryInfo batteryinfo = new BatteryInfo ();

## InvParam类

### 类成员变量

int profile; // Profile枚举类中 P0-P3
int session; // Session 枚举类中 S0-S3
int target; // Target枚举类 A、B
int tagfocus; // Switch 枚举类 DISABLE、ENABLE
int toggletarget; //Switch 枚举类 DISABLE、ENABLE
int initQ; // 初始Q值 0-15
int minQ; //最小Q值 0-15
int maxQ; // 最大Q 0-15

### 使用方法

import com.seuic.sleduhf.InvParam;

InvParam invparam = new InvParam();

## FilterCond类

### 类成员变量

int epclen;  //epc长度
byte[] epc;  //id号：EPC
int floffset;  //筛选启始地址
int fllen;   //筛选id长度

### 使用方法

import com.seuic.sleduhf.FilterCond;

FilterCond filtercond = new FilterCond();

## TmplParam类(继承InvParam类)

### 类成员变量

String name;//

### 使用方法

import com.seuic.sleduhf.TmplParam;

TmplParam tmplparam = new TmplParam();